### Cultura

- Definizione (Treccani): Insieme di cognizioni intellettuali acquisite tramite studio, lettura, esperienza, e rielaborate in modo soggettivo e autonomo, diventando parte costitutiva della personalità, migliorando le facoltà individuali, specialmente la capacità di giudizio.

### Tecnologia

- Definizione: Logos technè, discorso critico e sistematico sulle tecniche.

- Giuseppe Ciribini: Dottrina dei processi di trasformazione, sia materiali che cognitivi.

### Tecnica

- Definizione: Insieme di regole per la pratica di un'attività, basata su conoscenza ed esperienza.

- Contemporanea: Pratica di un sapere scientifico, strumento di controllo dell'ambiente naturale, amorale (giudicata solo per efficienza).

### Tecnologia dell’Architettura

- Studio: Materiali, sistemi costruttivi, tecniche operative, gestione del progetto e cantiere, qualità dell'ambiente costruito, evoluzione storica e culturale.

- Sostenibilità Ambientale: Centrale nella disciplina.

- Risposta Culturale: Ogni scelta tecnologica è un atto culturale complesso.

### Progetto, Costruzione, Qualità - Regola dell’Arte

- Premoderna: Qualità garantita dal rispetto delle "regole dell'arte".

- Innovazione (XX secolo): Moltiplicazione delle opzioni tecniche e formali, crisi delle "regole dell'arte".

- Anni '60-'70: Qualità determinata dalla soddisfazione delle esigenze degli utenti, non dalle soluzioni precostituite.

### L’Edificio come Sistema

- Definizione di Sistema: Insieme di entità connesse da relazioni.

- Sistemico: Approccio scientifico e non empirico, basato sulla "Teoria generale dei sistemi".

- Elementi: Sistema ambientale (spazi) e sistema tecnologico (elementi tecnici).

### Sistema Ambientale

- Volumi Vuoti: Stanze e spazi per ospitare attività umane.

- Unità Ambientali: Raggruppamenti di attività degli utenti.

- Elementi Spaziali: Spazi concreti per svolgere attività (e\s. ufficio, soggiorno).

### Sistema Tecnologico

- UNI 8290-1:1981: Classificazione e terminologia.

- Unità Tecnologiche: Raggruppamenti di funzioni necessarie per ottenere prestazioni.

- Elementi Tecnici: Parti autonome dell'organismo edilizio (es. muro, pilastro).

### Approccio Esigenziale

- Definizione: Controllo della qualità del costruito tramite la soddisfazione delle esigenze degli utenti.

- Esigenze degli Utenti: Variano per contesto, tipo di edificio, e attori del processo edilizio.

- Requisiti di Progetto: Specifici per ogni esigenza (ambientali e tecnologici).

### Normativa Esigenziale/Prestazionale

- Descrittive: Specificano come realizzare l’edificio.

- Esigenziali: Definiscono cosa si vuole da un prodotto/edificio, lasciando le soluzioni al progetto.

### Esigenza: Sicurezza, Requisito: Stabilità

- Stabilità: Reagire ai carichi garantendo equilibrio e limitando deformazioni.

- Sollecitazioni: Compressione, trazione, flessione, taglio, torsione.

- Materiali: Tradizionali (pietra, legno) vs moderni (acciaio, cemento armato).

### Proprietà Meccaniche dei Materiali

- Modulo di Elasticità (E): Deformazione a una determinata tensione.

- Reazione al Fuoco: Classe 0-5.

- Resistenza al Fuoco: R (Resistenza), E (Ermeticità), I (Isolamento).

### Esigenza: Benessere, Requisito: Inerzia Termica

- Inerzia Termica: Capacità di smorzare e ritardare l’effetto delle escursioni termiche.

- Capacità Termica: Funzione di calore specifico e densità del materiale.

### Esempi di Requisiti

- Sicurezza in caso d'incendio: Requisiti ambientali e tecnologici per la sicurezza.

- Benessere: Requisiti di inerzia termica e tenuta all'acqua.

### FORME E SISTEMI COSTRUTTIVI IN OPERA MURARIA

#### Tecnica della Muratura

La tecnica della muratura si basa sull’assemblaggio ordinato (o “apparecchiatura”) di elementi. I materiali utilizzati includono:

- Pietra

- Terra cruda

- Mattoni cotti

- Blocchi laterizi

- Blocchi di calcestruzzo

- Malte (di gesso, di calce aerea, di calce idraulica, di cemento)

Storicamente, le costruzioni in muratura portante sono state realizzate con orizzontamenti voltati e orizzontamenti piani (solai) realizzati con materiali diversi. Nel corso dei secoli, c’è stato un continuo processo di sperimentazione che ha coinvolto sia l’“apparecchiatura” di mattoni e blocchi che la forma dell’organismo costruttivo.

#### Laterizi per Murature

I laterizi per murature sono prodotti ceramici realizzati tramite impasti di argille, acqua e additivi, sottoposti a processi di prelavorazione, formatura, essiccazione e cottura.

- Argilla: composta principalmente da caolino (silicato idrato di alluminio) con piccole percentuali di ossidi di ferro, ossidi di calce, e sabbie. La plasticità è la proprietà principale dell'argilla, che può essere classificata in alta, media e bassa plasticità. Gli ossidi di ferro influenzano la colorazione dei laterizi cotti.

- Processo produttivo:

  - Estrazione dell’argilla

  - Prelavorazione dell’argilla: tramite macchinari come rompizolle, laminatoi e mescolatori-bagnatori, per ottenere un impasto omogeneo.

  - Formatura degli elementi: con metodi di stampaggio manuale o meccanico e tramite estrusione.

  - Essiccazione: tramite essiccatoi artificiali alimentati con aria calda.

  - Cottura: in forni a tunnel o a camera, a temperature tra i 900 e i 1200 gradi Celsius.

  - Stoccaggio: i mattoni vengono ispezionati e stoccati dopo la cottura.

#### Blocchi di Calcestruzzo

Esistono diversi tipi di blocchi di calcestruzzo:

- Normale

- Alleggerito: con argilla espansa per renderli più leggeri e isolanti.

- Cellulare: molto poroso e leggero, con scarse qualità di resistenza meccanica ma elevate capacità di resistenza termica.

#### Malte

Le malte sono impasti che legano insieme i mattoni o altri elementi di una muratura. Si distinguono in due principali categorie:

- Aeree: induriscono solo in presenza di aria.

- Idrauliche: induriscono sia in aria che in acqua.

#### Modalità di Apparecchiatura delle Murature

Per garantire la corretta diffusione dei carichi e un comportamento strutturale unitario della muratura, è importante disporre gli elementi in corsi orizzontali e con giunti verticali sfalsati.

#### Tipi di Murature

Le murature possono essere classificate in base ai materiali utilizzati e alla loro funzione:

- In opera quadrata: conci dello stesso tipo.

- In opus caementicium: resistenza legata alla qualità delle malte idrauliche.

- Di pietre grossolanamente squadrate

- Di pietrame

- Miste

#### Giacitura dei Mattoni

I mattoni vengono disposti in corsi o filari orizzontali con diversi tipi di giacitura: di fascia, di testa, di costa, di coltello, ecc.

#### Aperture nelle Murature

Le aperture nelle murature possono includere davanzali, stipiti, archi, piattabande e architravi, ognuno con funzioni specifiche per la distribuzione dei carichi e la stabilità strutturale.

#### Arco e Spinta Orizzontale

La spinta orizzontale degli archi può essere assorbita tramite murature massicce, controspinte o tiranti. Gli archi possono essere costruiti usando centine, che possono essere a sbalzo, fisse o miste.

#### Piattabanda

Una piattabanda funziona come un arco, ma con una monta che tende a zero, il che significa che la spinta orizzontale è massima.

Queste tecniche e materiali sono fondamentali per comprendere la costruzione e la stabilità delle strutture in muratura, sia storiche che moderne.

### ARTE DEL COSTRUIRE COSTRUZIONI IN LEGNO

Un Materiale «Antico» | «Moderno» Il legno, utilizzato storicamente per la costruzione, rimane fondamentale soprattutto nelle zone alpine per le sue proprietà strutturali. Viene impiegato anche per le strutture temporanee e per i lavori di finitura e completamento degli edifici.

Sostenibilità e Ambiente Il legno agisce come un serbatoio a lungo termine di carbonio, contribuendo alla riduzione della CO2 nell'atmosfera e mitigando l'effetto serra. È una risorsa naturale rinnovabile se le foreste sono gestite attentamente:

- Utilizzando specie a crescita rapida.

- Ripiantando sistematicamente gli alberi abbattuti.

Energia e Ciclo di Vita del Legno

- Trasporto: Energia dipendente dalla distanza tra boschi, luoghi di trasformazione e cantieri. L'uso di legni africani aumenta l'energia necessaria per il trasporto.

- Produzione: Energia ridotta per legno massiccio, maggiore per materiali derivati (es. legno lamellare).

- Costruzione e Demolizione: Montaggio rapido, giunzioni a secco per facilità di manutenzione e sostituzione.

- Riciclo: Legno massic cio facilmente riciclabile, materiali derivati presentano difficoltà.

### Struttura del Legno

Componenti

- Libro: Strato vivo con cellule longitudinali per il passaggio della linfa.

- Alburno: Parte esterna chiara, attiva, responsabile del trasporto della linfa e accumulo di nutrienti, più soggetta a marcescenza.

- Durame: Conferisce resistenza strutturale, meno permeabile ai liquidi.

Anelli Annuali

- Ogni anello rappresenta un anno di vita della pianta, con variazioni stagionali nella compattezza.

- Legno Primaticcio (earlywood): Cresce rapidamente in primavera.

- Legno Tardivo (latewood): Cresce lentamente in autunno.

### Proprietà del Legno

- Anisotropia: Proprietà fisico-meccaniche variabili a seconda della direzione delle fibre (L, R, T).

- Ritiro: Deformazioni e spaccature radiali inevitabili.

  - L (longitudinale): 0,1%

  - R (radiale): 5%

  - T (tangenziale): 10%

- Igroscopicità: Assorbe e rilascia umidità, richiede corretta stagionatura.

- Densità e Conduttività Termica: Variabili.

- Comportamento al Fuoco: Resistenza al fuoco e comportamento in caso di incendio influenzati da densità e trattamenti.

### Resistenza Meccanica

- Compressione Perpendicolare alle Fibre: ~8 MPa, circa 1/6 della resistenza longitudinale.

- Compressione Longitudinale alle Fibre: 25-95 MPa (~50 MPa).

- Trazione Longitudinale alle Fibre: ~100 MPa, ma difetti possono ridurre notevolmente la resistenza.

- Flessione: Sollecitazioni parallele alle fibre.

### Prodotti in Legno

Legno Massiccio

- Produzione: Abbattimento, trasporto, riduzione dimensionale, stagionatura, lavorazioni e trattamenti.

- Tipi di Taglio: Influisce su ritiro e deformazioni.

Legno Lamellare Incollato

- Processo Produttivo: Scelta e preparazione delle tavole, essiccazione, incollaggio, pressatura, finitura.

- Collanti: Resorcina (ambienti umidi, alta resistenza) e Urea-formaldeide (ambienti chiusi, meno resistenti al fuoco).

- Caratteristiche: Dimensioni variabili, produzione industriale, tolleranze ridotte.

### Ambiti d’Impiego del Legno Lamellare

- Strutture curve o a sezione variabile.

- Interventi seriali ad alta ripetitività.

- Recupero edilizio storico.

- Pannelli Cross Laminated (X-LAM): Sovrapposizione e incollaggio strati di lamelle di legno.

### Solai in Legno

- Tipi: Unidirezionali e bidirezionali.

- Costruzione: Varietà di travi e sistemi di connessione.

- Piano di Calpestio: Diverse modalità di realizzazione.

### Coperture a Struttura Lignea: Capriate

- Tipologie: Variano con la luce della campata (capriata semplice, con monaco, saettoni).

- Organizzazione dei Nodi: Minimi intagli, supporti per evitare compromissioni strutturali.

### Sistema Costruttivo a Tronchi Sovrapposti (Blockbau)

- Stabilità: Garantita dagli incastri angolari.

- Considerazioni: Isolamento termico, ritiro radiale e tangenziale, resistenza meccanica.

- Ulteriori Accorgimenti: Lucchetti e tasselli per mantenere in posizione i tronchi.

#### COSTRUIRE CON I MATERIALI METALLICI

#### Materiali Metallici

- Classificazione: Ferrosi e non ferrosi.

  - Ferrosi: Contengono ferro.

  - Non Ferrosi: Non contengono ferro.

#### Caratteristiche Generali dei Materiali Metallici

- Elevata resistenza meccanica: Maggiore nei materiali ferrosi.

- Facile deformabilità: A caldo e a freddo (eccetto ghisa).

- Duttilità: Capacità di essere laminati e piegati senza rompersi.

- Elevata densità.

- Elevata conducibilità termica ed elettrica.

- Scarsa resistenza alla corrosione: Metalli ferrosi. Metalli non ferrosi formano uno strato di ossido protettivo (es. rame).

#### Metalli Non Ferrosi

- Rame (Cu)

  - Proprietà:

    - Resistenza alla corrosione.

    - Elevata conduttività termica ed elettrica.

    - Buona duttilità.

  - Impieghi: Manti di copertura, rivestimenti di facciata, canali di gronda, pluviali.

- Leghe di Rame

  - Bronzo (Rame + Stagno):

    - Buone caratteristiche meccaniche.

    - Ottima resistenza alla corrosione.

  - Ottone (Rame + Zinco):

    - Elevata resistenza alla corrosione.

    - Buona attitudine alla lucidatura.

- Alluminio (Al)

  - Proprietà:

    - Leggerezza.

    - Deformabilità ai carichi.

    - Elevato coefficiente di dilatazione termica.

    - Buona resistenza alla corrosione.

  - Impieghi: Profilati per serramenti, lastre piane e grecate per manti di copertura, pannelli compositi per rivestimenti edifici.

#### Metalli Ferrosi

- Leghe Ferro-Carbonio:

  - Ferro dolce: < 0.1% carbonio.

  - Acciaio: 0.1% - 2% carbonio.

  - Ghisa: 2% - 4% carbonio.

- Ghisa

  - Proprietà:

    - Elevata resistenza a compressione.

    - Bassa resistenza a trazione.

    - Resiste alla corrosione meglio dell'acciaio.

  - Impieghi: Elementi portanti (es. colonne).

- Acciaio

  - Categorie:

    - Acciai al Carbonio:

      - Acciai per cemento armato (c.a.).

      - Acciai da carpenteria.

    - Acciai Basso-legati: < 5% elementi di lega (es. COR-TEN).

    - Acciai Legati: ≥ 5% elementi di lega (es. acciai inossidabili con alto contenuto di cromo).

  - Proprietà:

    - Isotropia e equiresistenza.

    - Resistenza meccanica rilevante.

    - Rigidezza e duttilità.

    - Scarsa deformabilità.

    - Facilità di modifiche e trasformazioni.

    - Comportamento al fuoco: Resistenza ridotta al 50% intorno ai 500°C.

#### Processi di Produzione dell'Acciaio

- Produzione della Ghisa: Separazione della ghisa dalle scorie nell'altoforno.

- Decarburazione: Insufflazione di ossigeno per ridurre il tenore di carbonio.

- Laminazione: A caldo e a freddo per ottenere profilati e prodotti piatti.

#### Lavorazioni dell'Acciaio

- Fucinatura/Forgiatura: Deformazione a caldo tramite percussioni o pressioni.

- Trafilatura: Passaggio attraverso trafile per ridurre la sezione.

- Stampaggio: Formazione tramite pressa e stampi.

- Piegatura: Piegatura a spigolo tramite punzoni e matrici.

- Lavorazioni di Fonderia: Getto entro stampi.

#### Profilati e Lamiere

- Profilati a doppio T e a U: Serie IPE e HE.

- Lamiere sottili: < 3 mm, lavorazione a freddo.

- Elementi a L, C, omega: Varie sezioni trasversali.

#### Connessioni Strutturali

- Chiodatura.

- Bullonatura.

- Saldatura:

  - Saldatura ad arco elettrico: Utilizzo di elettrodi e generatore di corrente.

#### Principi della Costruzione in Acciaio

- Stabilità alle azioni orizzontali.

- Controventamento: Disposizione simmetrica per resistere alle azioni orizzontali.

- Controventamenti Reticolari Verticali: Varie configurazioni (es. croce di S. Andrea).

- Solai in Acciaio:

  - Con voltine di mattoni.

  - Con volterrane.

  - Con tavelloni.

#### Solai in Profilati d’Acciaio e Lamiera Grecata

- Con lamiera grecata portante.

- Con lamiera grecata come cassaforma per soletta in c.a..

- Con lamiera grecata e cls collaboranti.

#### Organizzazione dei Solai in Acciaio

- Solai unidirezionali a orditura composta: Travi principali IPE, secondarie IPE o HE.

05. Calcestruzzo e costruzioni in calcestruzzo armato

#### Dal Calcis Instructus al Calcestruzzo Moderno

##### Che Cos'è il Calcestruzzo Oggi?

Il calcestruzzo moderno è un materiale composito formato principalmente da cemento, acqua e aggregati (inerti fini e grossi). Questi componenti interagiscono per creare un materiale versatile e resistente, usato ampiamente nelle costruzioni.

- Componenti del Calcestruzzo:

  - Cemento: Legante idraulico che, mescolato con l'acqua, forma una pasta che indurisce col tempo.

  - Acqua: Necessaria per l'idratazione del cemento.

  - Aggregati: Materiali inerti come sabbia (aggregati fini) e ghiaia o pietrisco (aggregati grossi).

- Idratazione del Cemento e Fasi di Presa e Indurimento:

  - Idratazione: Processo chimico tra cemento e acqua che porta alla formazione di composti che danno resistenza al calcestruzzo.

  - Presa: Inizio dell'indurimento del calcestruzzo.

  - Indurimento: Continua per mesi e anni, migliorando le proprietà meccaniche del materiale.

##### Impieghi del Calcestruzzo

Il calcestruzzo è utilizzato in molteplici applicazioni grazie alla sua versatilità:

- Costruzioni Edili: Fondamenta, pilastri, travi, solai.

- Infrastrutture: Ponti, strade, dighe.

##### Dosatura degli Aggregati e del Legante

- Assortimento Granulometrico degli Aggregati: La corretta distribuzione delle dimensioni degli aggregati è cruciale per ottenere un calcestruzzo di qualità.

- Esempi di Dosatura:

  - Cls di Resistenza Elevata: 0.4 mc di inerti fini, 0.8 mc di inerti grossi, 300-350 kg di cemento, 150-200 l d'acqua.

  - Cls "Magrone": 0.4 mc di inerti fini, 0.8 mc di inerti grossi, 150-200 kg di cemento, acqua variabile.

##### Rapporto Acqua-Cemento (A/C)

- Funzione dell'Acqua: Attivare l'idratazione del cemento.

- Rapporto Ottimale A/C: Compromesso tra lavorabilità dell'impasto e resistenza a compressione.

  - Rapporto A/C Pari a 0.3: Sufficiente per l'idratazione, ma poco lavorabile.

  - Rapporto A/C Pratico: Compreso tra 0.5 e 0.7, bilancia lavorabilità e resistenza.

##### Lavorabilità dell'Impasto

- Determinanti: Contenuto d'acqua, rapporto A/C, distribuzione granulometrica, tipo di inerte, additivi.

- Consistenza (Slump Test):

  - S1: 10-40 mm (Umida)

  - S2: 50-90 mm (Plastica)

  - S3: 100-150 mm (Semifluida)

  - S4: 160-200 mm (Fluida)

  - S5: ≥210 mm (Superfluida)

##### Principali Proprietà del Calcestruzzo

- Lavorabilità

- Resistenza Meccanica:

  - A Compressione: Buona.

  - A Trazione: Scarsa, migliorata dall'uso dell'armatura in acciaio.

- Densità

- Resistenza al Fuoco

- Ritiro dei Getti

- Conducibilità Termica

### Calcestruzzo Armato

Il calcestruzzo armato, introdotto alla fine del XIX secolo, combina calcestruzzo e acciaio per migliorare la resistenza e la duttilità delle strutture.

#### Concetti Generali sul Calcestruzzo Armato

- Collaborazione Statica Acciaio-Cls:

  - Aderenza: Essenziale per il trasferimento delle sollecitazioni tra acciaio e calcestruzzo.

  - Dilatazione Termica: Coefficienti quasi uguali tra acciaio e calcestruzzo.

  - Protezione dell'Armatura: Il calcestruzzo protegge l'acciaio dalla corrosione.

#### Fasi di Realizzazione delle Strutture in C.A.

- Produzione del Cls

- Predisposizione delle Casseforme:

  - Possono essere a perdere o reimpiegabili.

- Confezionamento e Posizionamento delle Armature:

  - Progettazione, taglio, piegatura e assemblaggio delle armature.

- Getto e Compattazione del Cls:

  - Uniforme versamento del calcestruzzo e sua adeguata compattazione.

- Stagionatura e Disarmo delle Casseforme:

  - Monitoraggio e rimozione delle casseforme dopo l'indurimento.

#### Pilastri e Travi nelle Strutture a Telaio

- Pilastri: Elementi verticali che sostengono il carico della struttura e trasferiscono le forze verticali alle fondazioni.

- Travi: Possono avere diverse forme (rettangolari, a T) e sono progettate per sopportare carichi variabili.

#### Solai in Calcestruzzo Armato

- Tipologie: Senza nervature, con nervature, misti.

- Fasi di Realizzazione: Preparazione, posizionamento degli elementi prefabbricati, casseratura, armatura, versamento e compattazione del calcestruzzo.

- Vantaggi: Elevata resistenza, flessibilità di progettazione, durabilità.

#### Sistemi Prefabbricati

- Elementi Base: Pilastri, travi, solai.

- Sistemi di Assemblaggio: Mediante getto di completamento o a secco.

- Esempi: Solai con pannelli prefabbricati tipo predalles, sistemi a telaio, sistemi a grandi pannelli.

#### Case Study: Recupero della Torre Bois le Prêtre

- Uso di Pannelli Prefabbricati: Balconi prefabbricati in acciaio e vetro, montaggio rapido ed efficiente.

### Conclusioni

L'evoluzione del calcestruzzo e del calcestruzzo armato ha trasformato l'ingegneria civile, permettendo la realizzazione di strutture più efficienti, sicure e durevoli.

### INVOLUCRO EDILIZIO: CHIUSURE TRASPARENTI

#### Definizioni e Concetti Chiave

- Chiusure Trasparenti: Elementi dell'involucro edilizio che consentono il passaggio della luce attraverso materiali trasparenti come il vetro.

- Serramenti: Includono finestre, porte-finestre, porte e luci fisse, che possono essere apribili o fisse.

- Facciate Continue (Curtain Wall): Sistemi di chiusura vetrata che coprono intere facciate degli edifici senza interruzioni visibili nella struttura portante.

#### Requisiti delle Chiusure Trasparenti

- Irraggiamento Solare: Va regolato per massimizzare il calore solare in inverno e minimizzarlo in estate.

- Isolamento Termico: Misurato con il coefficiente di trasmittanza termica U, che indica quanto un materiale è in grado di isolare. Minore è il valore di U, migliore è l'isolamento.

- Normative: Es. DM Requisiti Minimi del 26 giugno 2015 che stabilisce limiti per la trasmittanza termica in diverse zone climatiche.

#### Componenti dei Serramenti

- Vetri: Possono essere singoli o doppi con intercapedine per migliorare l'isolamento. Esistono anche vetri basso-emissivi per limitare le perdite di calore.

- Telaio: Parte strutturale che sostiene il vetro e contribuisce all'isolamento e alla stabilità del serramento.

- Guarnizioni e Sigillanti: Utilizzati per garantire tenuta all'aria e all'acqua tra le parti mobili e fisse dei serramenti.

#### Aspetti Normativi e Progettuali

- Illuminazione Naturale: Normative che richiedono un adeguato apporto di luce naturale in tutti i locali abitabili.

- Ventilazione: Le chiusure trasparenti devono permettere anche il passaggio dell'aria per garantire il ricambio d'aria negli ambienti interni.

- Posizionamento dei Serramenti: L'orientamento e l'allineamento dei serramenti influenzano l'illuminazione interna e l'efficienza energetica dell'edificio.

#### Materiali e Tecnologie

- Materiali dei Serramenti: Alluminio, PVC, legno, o combinazioni di essi, con caratteristiche diverse di isolamento termico, resistenza meccanica e manutenzione.

- Tecnologie Avanzate: Vetri basso-emissivi, sistemi di controllo solare, sistemi di movimentazione delle ante (rotazione, traslazione).

#### Facciate Continue

- Strutture Portanti: Montanti e traversi che supportano la facciata vetrata e trasmettono i carichi al resto dell'edificio.

- Tipologie: Facciate a montanti e traversi, a cellule, strutturali sospese, con diverse tecniche di montaggio e fissaggio.

#### Sostenibilità ed Efficienza Energetica

- Impatto Ambientale: Scelta dei materiali e tecnologie per migliorare l'efficienza energetica degli edifici e ridurre l'impatto ambientale.

- Normative Ambientali: Standard che promuovono l'uso di materiali riciclabili e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

07. L’involucro edilizio: chiusure opache

Definizione delle Chiusure Opache

Le chiusure opache sono componenti dell'involucro edilizio che non permettono il passaggio diretto della luce.

Esigenze delle Chiusure

- il benessere degli occupanti

- la sicurezza

- la salvaguardia ambientale

- l'aspetto estetico dell'edificio

- l'efficienza energetica.

Requisiti delle Chiusure

- isolamento termico

- inerzia termica

- controllo della condensazione

- isolamento acustico

- resistenza agli agenti atmosferici

- facilità di manutenzione

Prestazioni delle Chiusure

- comfort termo-igrometrico ottimale

- resistenza termica (R)

- trasmissione termica (U)

- capacità di gestione delle variazioni climatiche.

Isolamento Termico e Ponti Termici

- Dipende dal materiale e dallo spessore dell'involucro.

- I ponti termici sono aree di dispersione di calore critici.

Condensazione

- Può verificarsi superficiale o interstiziale

- Necessita di barriere al vapore per essere prevenuta.

Inerzia Termica

Aiuta a regolare la temperatura interna dell'edificio assorbendo e rilasciando calore nel tempo.

Tipologie di Chiusure Opache

- Include chiusure a massa (pietre, calcestruzzo)

- chiusure leggere (intelaiature con isolamento)

Pareti Ventilate

Utilizzano uno strato di ventilazione per migliorare l'isolamento e la gestione dell'umidità.

Sistemi di Ancoraggio delle Pareti Ventilate

Punti fissi, montanti, traversi supportano e posizionano i rivestimenti esterni, garantendo stabilità e durabilità.

Chiusure Opache Leggere

Utilizzano intelaiature in acciaio o legno, rapide da montare e smontare, ma con limitazioni di inerzia termica e resistenza agli urti.

L’INVOLUCRO EDILIZIO: COPERTURE

#### Tipologie di Coperture

Coperture Piane

Definizione: Tetto con una pendenza inferiore al 5%.

Materiali Comuni: Membrane bituminose, PVC, lastre metalliche.

Caratteristiche: Richiedono un sistema di drenaggio efficace per l'acqua piovana.

Coperture Inclinate

Definizione: Tetto con una pendenza superiore al 5%.

Materiali Comuni: Tegole in cotto, coppi, lastre metalliche, fibro-cemento.

Caratteristiche: La pendenza è critica per il deflusso dell'acqua; varia in base al clima e alle tradizioni locali.

#### Strati Funzionali delle Coperture

- Struttura Portante

  - Definizione: Elemento di supporto che trasferisce il peso della copertura alle fondamenta.

  - Materiali Comuni: Legno, acciaio, calcestruzzo armato.

- Strato di Impermeabilizzazione

  - Definizione: Membrana o materiale che previene l'infiltrazione di acqua.

  - Materiali Comuni: Bitume modificato, membrane sintetiche (PVC, TPO), membrane bituminose.

- Isolamento Termico

  - Definizione: Materiale che riduce la trasmissione del calore attraverso la copertura.

  - Materiali Comuni: Lana minerale, EPS (polistirene espanso), XPS (polistirene estruso)

- Barriera al Vapore

  - Definizione: Materiale che regola la diffusione del vapore acqueo all'interno della copertura.

  - Materiali Comuni: Membrane traspiranti, polietilene, film di poliuretano

- Strato di Pendenza

  - Definizione: Creazione di una superficie inclinata per il deflusso dell'acqua.

  - Materiali Comuni: Calcestruzzo leggero, argilla espansa, pannelli prefabbricati.

- Finitura Estetica

  - Definizione: Rivestimento finale visibile della copertura.

  - Materiali Comuni: Tegole in cotto, coppi, lastre metalliche, lastre di fibrocemento.

#### Esigenze Specifiche delle Coperture

- Sicurezza Strutturale

  - Requisiti: Capacità di sopportare carichi di neve, vento e manutenzione.

- Tenuta all'Acqua

  - Obiettivo: Evitare infiltrazioni d'acqua attraverso la copertura.

  - Soluzioni: Giunti sigillati, sistemi di drenaggio efficaci.

- Isolamento Termico e Acustico

  - Obiettivo: Ridurre la dispersione energetica e migliorare il comfort abitativo.

  - Strategie: Spessori isolanti adeguati, installazione senza ponti termici.

- Ventilazione

  - Importanza: Controllo dell'umidità interna e regolazione termica.

  - Soluzioni: Camini di ventilazione, aperture ventilate nel tetto.

- Manutenzione e Durabilità

  - Strategie: Programmazione regolare della manutenzione, scelta di materiali durevoli e resistenti agli agenti atmosferici.

#### Tetti Verdi

- Tipologie

  - Estensivo: Vegetazione leggera, basso manutenzione.

  - Intensivo: Vegetazione più variegata, richiede maggior manutenzione.

  - Benefici: Isolamento termico e acustico, filtraggio delle acque piovane, miglioramento estetico e ambientale.

- Coperture Sostenibili

  - Materiali Eco-compatibili: Membrane riciclabili, isolanti naturali (lana di pecora, cellulosa).

  - Benefici: Riduzione dell'impatto ambientale, risparmio energetico a lungo termine.

#### L’ATTACCO A TERRA DEGLI EDIFICI

#### Solai di Chiusura a Terra

Definizione: Strutture che separano i piani interrati dal terreno o da spazi non riscaldati.

Funzioni:

- Isolamento termico.

- Protezione dall'umidità del suolo.

Materiali Comuni:

- Calcestruzzo armato.

- Polistirene espanso.

Elementi Principali:

- Vespaio: Strato di ciottoli per evitare risalita dell'acqua, con canali di drenaggio e prese d'aria.

- Massetto di Calcestruzzo Armato: Poggiato sul terreno con strati di impermeabilizzazione e drenaggio.

#### Muri Perimetrali dei Piani Interrati

Definizione:

- Delimitano e supportano gli spazi interrati degli edifici.

Materiali Comuni:

- Calcestruzzo armato.

- Blocchi di calcestruzzo.

Funzioni:

- Resistenza alla pressione laterale del terreno.

- Prevenzione infiltrazioni d'acqua.

Elementi Principali:

- Impermeabilizzazione: Membrane impermeabilizzanti, protezione meccanica (muricci di mattoni o membrane "a bolli").

- Drenaggio: Sistemi come tubi drenanti e scoli per allontanare l'acqua.

- Isolamento: Strati isolanti per migliorare le proprietà termiche.

- Supporto Strutturale: Resistenza e stabilità.

- Finiture e Protezioni: Materiali resistenti agli agenti atmosferici e armature metalliche

#### Ventilazione degli Edifici

- Regolazione dell'umidità.

- Mantenimento delle temperature confortevoli.

- Miglioramento della qualità dell'aria interna.

- Riduzione del consumo energetico.

- Preservazione della durabilità degli edifici.

Tipologie di Sistemi:

- Naturali: Aperture e camini di ventilazione.

- Meccanici: Ventilatori, sistemi di ventilazione forzata.

#### Concentrazione di Radon (Bq/m³)

Definizione: Misura della radioattività presente nell'aria

Valori Tipici:

- All'aria aperta: Circa 10 Bq/m³.

- In ambienti chiusi: Possono raggiungere migliaia di Bq/m³.

#### Tipologie di Solai

Solai Contro Terra:

- Massetto di Calcestruzzo Armato: Poggiato con continuità sul terreno, con strati di impermeabilizzazione e drenaggio (vespaio).

Solai su Elementi Tipo "Iglù":

- Esecuzione:

  - Preparazione del terreno naturale.

  - Preparazione del sottofondo in calcestruzzo magro.

  - Posa dei casseri di contenimento e armature metalliche.

  - Posa dei casseri a incastro maschio/femmina.

  - Posa di rete elettrosaldata.

  - Esecuzione del getto di calcestruzzo.

Solai su Gambette:

- Strutture orizzontali sostenute da elementi verticali come colonne o pali (gambette).