Corso di Fisica Tecnica Ambientale (A. Astolfi, V. Corrado) – prima parte

DOMANDE PER L’ESAME ORALE

ILLUMINOTECNICA

- Il Fattore di luce diurna e il fattore medio di luce diurna

Il Fattore di Luce Diurna (FLD) è il rapporto, espresso in percentuale, tra l’illuminamento naturale presente in un punto all’interno di un ambiente e l’illuminamento esterno simultaneo sulla superficie orizzontale, sotto cielo coperto:

FLD = (illuminamento interno / illuminamento esterno) × 100

Misura quanta luce naturale riesce a penetrare in uno spazio rispetto alla luce disponibile all’esterno.

Il Fattore Medio di Luce Diurna (FMLD) è la media dei valori di FLD rilevati in diversi punti significativi di un ambiente. È usato per valutare globalmente l’efficienza dell’illuminazione naturale in uno spazio.

Un FMLD ≥ 2% è considerato accettabile per la maggior parte degli ambienti. Valori superiori indicano buona disponibilità di luce naturale.

- Illuminazione artificiale e metodo del flusso totale

L’illuminazione artificiale serve a garantire un livello adeguato di luce negli ambienti quando la luce naturale non è sufficiente. Si progetta scegliendo sorgenti, apparecchi e distribuzione adatti alla destinazione d’uso dello spazio.

Il metodo del flusso totale è un metodo semplificato per calcolare il livello medio di illuminamento in un ambiente chiuso. La formula è:

E = (Φ · UF · MF) / A

dove:
– E è l’illuminamento medio (lux)
– Φ è il flusso luminoso totale emesso dalle lampade (lumen)
– UF è il fattore di utilizzazione (dipende da geometria e riflessioni)
– MF è il fattore di manutenzione (tiene conto di invecchiamento e sporco)
– A è la superficie illuminata (m²)

Questo metodo è utile per dimensionare correttamente il numero di apparecchi necessari a ottenere un certo livello di illuminamento.

- Grandezze fotometriche – Flusso energetico e luminoso

Il flusso energetico è la quantità totale di energia radiante emessa, trasportata o ricevuta per unità di tempo. Si misura in watt (W) e rappresenta l’emissione complessiva della sorgente, su tutte le lunghezze d’onda.

Il flusso luminoso è la parte del flusso energetico che l’occhio umano percepisce come luce visibile. Tiene conto della sensibilità dell’occhio alle diverse lunghezze d’onda (massima a 555 nm). Si misura in lumen (lm).

In sintesi:
– flusso energetico → misura fisica dell’energia (W)
– flusso luminoso → misura percepita della luce (lm)

- Intensità energetica e luminosa

L’intensità energetica è la quantità di energia radiante emessa in una direzione per unità di angolo solido. Si misura in watt su steradiante (W/sr). Descrive come l’energia si distribuisce nello spazio.

L’intensità luminosa è la quantità di luce visibile emessa in una direzione per unità di angolo solido, tenendo conto della sensibilità dell’occhio umano. Si misura in candele (cd).

In sintesi:
– intensità energetica → W/sr, grandezza fisica
– intensità luminosa → cd, grandezza visiva percepita

- Luminanza

La luminanza è la grandezza che esprime quanta luce viene emessa, riflessa o trasmessa da una superficie in una certa direzione. Tiene conto sia dell’intensità luminosa che dell’area della superficie e dell’angolo di osservazione.

Si misura in candele per metro quadrato (cd/m²).

È la grandezza più direttamente legata alla percezione visiva della luminosità: più alta è la luminanza, più una superficie appare luminosa all’occhio umano.

- La luce come fenomeno fisico

La luce è una forma di energia che si propaga sotto forma di onde elettromagnetiche. Fa parte dello spettro elettromagnetico e occupa la fascia di lunghezze d’onda visibili all’occhio umano, tra circa 380 e 780 nanometri.

Fisicamente, la luce ha una doppia natura: si comporta sia come onda (interferenza, diffrazione) sia come particella, sotto forma di fotoni (effetto fotoelettrico). La velocità della luce nel vuoto è di circa 300.000 km/s.

Come tutte le onde elettromagnetiche, può riflettersi, rifrangersi, assorbirsi o diffondersi a seconda del materiale che incontra.

- Le sorgenti di luce naturale

Le sorgenti di luce naturale sono quelle non generate artificialmente, ma presenti in natura. La principale è il Sole, che fornisce luce diretta, diffusa (tramite l’atmosfera) e riflessa (tramite superfici naturali o artificiali).

Oltre al Sole, esistono anche sorgenti secondarie come:
– il cielo (luce diffusa sotto cielo coperto o sereno),
– la Luna (luce riflessa del Sole, utile solo in condizioni notturne),
– fenomeni atmosferici come i fulmini o l’aurora boreale (rilevanti ma trascurabili in illuminotecnica).

La luce naturale varia nel tempo (ora del giorno, stagione) e nello spazio (latitudine, orientamento, ostacoli). È una risorsa fondamentale per il comfort visivo, l’efficienza energetica e il benessere.

- Le sorgenti a incandescenza

Le sorgenti a incandescenza producono luce riscaldando un filamento metallico (di solito tungsteno) fino a renderlo incandescente, facendogli emettere radiazione visibile. Il filamento è inserito in un bulbo di vetro riempito di gas inerte o sottovuoto per evitare l’ossidazione.

Queste sorgenti emettono una luce calda, con buona resa cromatica (indice Ra vicino a 100), ma hanno un basso rendimento: gran parte dell’energia viene dissipata in calore. La durata media è breve (circa 1000 ore) e l’efficienza è di circa 10–15 lm/W.

Oggi sono quasi del tutto sostituite da tecnologie più efficienti (LED, fluorescenti) per motivi energetici.

- Le sorgenti a scarica

Le sorgenti a scarica producono luce facendo passare una corrente elettrica attraverso un gas o un vapore metallico. Il passaggio della corrente eccita gli atomi del gas, che emettono radiazioni luminose al ritorno allo stato stabile.

Ne esistono diversi tipi:

– a bassa pressione (es. lampade fluorescenti): il gas ionizzato emette ultravioletti, convertiti in luce visibile da un rivestimento fluorescente;
– ad alta pressione (es. vapori di sodio o mercurio): emettono luce direttamente nel visibile, spesso con tonalità caratteristiche (es. arancione per il sodio, bianco-azzurro per il mercurio).

Sono più efficienti delle lampade a incandescenza (40–120 lm/W), ma hanno resa cromatica variabile e richiedono tempo di accensione e stabilizzazione.

- Fattori di assorbimento, riflessione e trasmissione luminosa

I fattori di assorbimento, riflessione e trasmissione luminosa descrivono come una superficie o un materiale interagisce con la luce che lo colpisce.

– il fattore di assorbimento indica la frazione di luce assorbita dal materiale, trasformata in calore;
– il fattore di riflessione rappresenta la quota di luce riflessa dalla superficie;
– il fattore di trasmissione è la parte di luce che attraversa il materiale.

La somma dei tre fattori è pari a 1 (o 100%):
assorbimento + riflessione + trasmissione = 1

Questi fattori dipendono dal materiale, dal colore, dalla finitura superficiale e dall’angolo di incidenza della luce.

- Modalità di riflessione della luce

La riflessione della luce può avvenire in tre modalità principali, a seconda della superficie su cui la luce incide:

– riflessione speculare: avviene su superfici lisce e lucide (come uno specchio). Il raggio riflesso forma lo stesso angolo del raggio incidente rispetto alla normale;
– riflessione diffusa: avviene su superfici ruvide o opache. La luce viene riflessa in tutte le direzioni, rendendo visibile l’oggetto da qualsiasi punto di vista;
– riflessione mista: è una combinazione delle due precedenti, tipica delle superfici semilucide. Parte della luce si riflette in modo ordinato, parte in modo diffuso.

La modalità di riflessione influisce sulla percezione visiva, sul comfort e sulla distribuzione della luce in un ambiente.

- La rifrazione

La rifrazione è il fenomeno per cui un raggio di luce cambia direzione quando passa da un mezzo a un altro con densità ottica diversa (es. da aria ad acqua o da vetro ad aria).

Questo cambio di direzione è dovuto alla variazione della velocità della luce nei due mezzi. La luce rallenta entrando in un mezzo più denso e si piega verso la normale; accelera entrando in un mezzo meno denso e si piega allontanandosi dalla normale.

La legge che descrive la rifrazione è la legge di Snell:

n₁·sin(θ₁) = n₂·sin(θ₂)

dove n è l’indice di rifrazione del mezzo e θ l’angolo rispetto alla normale.

La rifrazione è responsabile di fenomeni come il miraggio, la lente, lo spettro dei colori e la deviazione nei vetri.

- Illuminamento puntuale da sorgente puntiforme

L’illuminamento puntuale prodotto da una sorgente puntiforme è la quantità di luce che arriva su una superficie posta a una certa distanza. Si calcola con la formula:

E = (I / r²) · cos(θ)

dove:
– E è l’illuminamento (lux);
– I è l’intensità luminosa della sorgente nella direzione considerata (cd);
– r è la distanza tra la sorgente e il punto illuminato (m);
– θ è l’angolo tra la direzione della luce e la normale alla superficie.

La legge segue l’inverso del quadrato della distanza: se si raddoppia la distanza, l’illuminamento si riduce a un quarto. Il coseno tiene conto dell’inclinazione della superficie rispetto alla direzione della luce.

- Relazioni fra grandezze fotometriche: Emettenza – Illuminamento

L’illuminamento (E) è la quantità di flusso luminoso che arriva su una superficie, mentre l’emettenza (M) è la quantità di flusso luminoso emesso da una superficie.

L’illuminamento si misura in lux (lm/m²) ed è sempre ricevuto da una superficie.
L’emettenza si misura anch’essa in lux o in lm/m², ma rappresenta la luce irradiata da una superficie, per esempio nel caso di superfici autoilluminanti o riflettenti.

Una superficie riflettente, se colpita da un’illuminazione E, emette:

M = ρ · E

dove ρ è il coefficiente di riflessione della superficie (tra 0 e 1).

Quindi l’emettenza dipende direttamente dall’illuminamento ricevuto e dalla capacità del materiale di riflettere la luce.

- Parametri caratterizzanti le sorgenti luminose artificiali

Le sorgenti luminose artificiali si caratterizzano attraverso diversi parametri fondamentali:

– flusso luminoso (lumen): quantità totale di luce emessa dalla sorgente;
– intensità luminosa (candele): quantità di luce emessa in una direzione specifica per unità di angolo solido;
– efficienza luminosa (lm/W): rapporto tra flusso luminoso emesso e potenza elettrica assorbita, indica il rendimento energetico;
– temperatura di colore (kelvin): tonalità della luce emessa (calda, neutra o fredda);
– indice di resa cromatica (Ra o CRI): misura della capacità della sorgente di rendere i colori in modo naturale (massimo 100);
– durata media (ore): tempo medio di funzionamento prima del decadimento significativo del flusso;
– stabilità e tempo di accensione: rapidità con cui la sorgente raggiunge il regime luminoso;
– depreciamento del flusso luminoso (LLMF): riduzione del flusso nel tempo.

- Classificazione degli apparecchi di illuminazione e criteri di scelta

Gli apparecchi di illuminazione si classificano in base alla distribuzione del flusso luminoso emesso:

– direttivi: proiettano oltre il 90% del flusso verso il basso (es. faretti, proiettori);
– semidirettivi: emettono 60–90% verso il basso, il resto verso l’alto;
– diffondenti: distribuiscono il flusso in modo uniforme in tutte le direzioni;
– semiindiretti: emettono 60–90% verso l’alto;
– indiretti: oltre il 90% del flusso è orientato verso l’alto.

I criteri di scelta dipendono da:

– funzione dello spazio (ufficio, scuola, museo, ecc.);
– comfort visivo (limitazione dell’abbagliamento, uniformità della luce);
– efficienza energetica;
– estetica e integrazione architettonica;
– manutenzione e durata dell’impianto.

La scelta corretta garantisce qualità della luce, risparmio energetico e benessere visivo.

- La luminanza e l’illuminamento

La luminanza e l’illuminamento sono due grandezze fotometriche diverse, ma entrambe fondamentali per descrivere la luce in un ambiente.

L’illuminamento (lux) misura quanta luce arriva su una superficie. Dipende dalla quantità di flusso luminoso incidente e dalla posizione della sorgente.

La luminanza (cd/m²) misura quanta luce parte da una superficie verso l’osservatore. È ciò che determina la percezione visiva: più alta è la luminanza, più la superficie appare luminosa.

In sintesi:
– l’illuminamento valuta la quantità di luce disponibile per vedere;
– la luminanza valuta come viene percepita la luce riflessa o emessa dalle superfici.

- Fattore di visibilità e curva di visibilità fotopica e scotopica

Il fattore di visibilità esprime la sensibilità dell’occhio umano alla luce in funzione della lunghezza d’onda. Varia a seconda delle condizioni di illuminazione.

Esistono due curve principali:

– curva di visibilità fotopica: rappresenta la sensibilità dell’occhio in condizioni di luce diurna (visione coni). Ha il massimo a 555 nm (verde-giallo);
– curva di visibilità scotopica: rappresenta la sensibilità in condizioni di bassa illuminazione, cioè al buio (visione bastoncelli). Ha il massimo a 507 nm (verde-azzurro).

Il fattore di visibilità viene usato per pesare il contributo delle varie lunghezze d’onda nella percezione della luce visibile. È alla base della definizione del lumen e della misura del flusso luminoso.

- Intensità luminosa e Intensità sonora

L’intensità luminosa e l’intensità sonora sono grandezze diverse ma entrambe misurano quanto “energia” viene emessa in una direzione specifica.

– intensità luminosa: è la quantità di luce visibile emessa in una direzione per unità di angolo solido. Si misura in candele (cd). Riguarda l’energia percepita dall’occhio umano come luce.

– intensità sonora: è la potenza sonora trasmessa per unità di superficie. Si misura in watt/m² (W/m²). Descrive l’energia trasportata da un’onda sonora.

In sintesi:
– l’intensità luminosa è direzionale e legata alla vista;
– l’intensità sonora è spaziale e legata all’udito.

- Grandezze fotometriche – Flusso energetico e luminoso

Il flusso energetico è la quantità totale di energia radiante emessa, trasmessa o ricevuta per unità di tempo. Si misura in watt (W) e include tutte le lunghezze d’onda, visibili e non.

Il flusso luminoso è la parte del flusso energetico compresa nello spettro visibile (circa 380–780 nm), pesata secondo la sensibilità dell’occhio umano. Si misura in lumen (lm).

In pratica:
– il flusso energetico è una misura fisica oggettiva;
– il flusso luminoso è una misura percettiva, usata in illuminotecnica.
Solo la radiazione che stimola la visione contribuisce al flusso luminoso.

- Il Fattore medio di luce diurna (dimostrazione)

Il Fattore Medio di Luce Diurna (FMLD) è definito come il rapporto, espresso in percentuale, tra l’illuminamento naturale medio all’interno di un ambiente e l’illuminamento esterno simultaneo su superficie orizzontale in campo aperto sotto cielo coperto.

Formula generale:
FMLD = (Eᵢₘ / Eₑ) × 100

dove:
– Eᵢₘ è l’illuminamento medio interno (lux),
– Eₑ è l’illuminamento esterno orizzontale sotto cielo coperto (lux).

Dimostrazione (semplificata con metodo geometrico):

L’illuminamento medio interno può essere espresso come:

Eᵢₘ = (Aᵥ · T · θ) / Aₚ

dove:
– Aᵥ è l’area vetrata utile,
– T è il fattore di trasmissione della vetrata (tra 0 e 1),
– θ è un fattore che tiene conto della geometria, esposizione e ostacoli,
– Aₚ è l’area del piano da illuminare.

Sostituendo nella formula iniziale:

FMLD = [(Aᵥ · T · θ) / (Aₚ · Eₑ)] × 100

Questa espressione mostra che il FMLD dipende da:
– dimensione e posizione delle finestre;
– qualità ottica dei vetri;
– distribuzione dell’illuminamento all’interno;
– ostruzioni e orientamento rispetto al cielo.

ACUSTICA

- Il suono come fenomeno fisico

Un’onda è una perturbazione che si propaga nello spazio trasportando energia senza comportare uno spostamento della materia. La perturbazione è costituita da una qualunque variazione di una grandezza fisica attorno alla sua posizione di equilibrio (velocità, pressione, distanza, densità, temperatura...). Le onde meccaniche viaggiano attraverso un mezzo elastico. Le onde sonore sono un tipo di onda meccanica.

Il suono è una perturbazione di carattere oscillatorio che si propaga in un mezzo elastico, il quale può essere gassoso, liquido o solido. La frequenza è tale da essere percepita dall’orecchio umano, quindi da circa 20 a 20.000 Hz. È fondamentale dire che il suono non si propaga nel vuoto.

La perturbazione è generata dalla vibrazione di un corpo (sorgente sonora), che comprime ed espande alternativamente il mezzo elastico in cui è immerso.

Ogni particella del mezzo subisce uno spostamento temporaneo per poi tornare alla posizione di equilibrio.

Le particelle si muovono di moto armonico semplice e si muovono con un certo ritardo. Per urti successivi trasferiscono il moto a tutte le particelle dello spazio.

Si vengono a creare delle compressioni, in cui le particelle sono più dense, e delle rarefazioni.

Vi è sempre una direzione e velocità di propagazione dell’onda, che non corrisponde alla velocità delle particelle, che a 20 gradi corrisponde a circa 340 mq/s.

L’onda ha un andamento sinusoidale oscillatorio e il moto di un pendolo ha come periodo T. L’onda avanza di semi lunghezze d’onda, creando ventri e creste.

La periodicità del fenomeno acustico può essere descritto o rispetto allo spazio o rispetto al tempo.

- Il suono: grandezze energetiche

Le grandezze che caratterizzano l’onda acustica e descrivono la perturbazione dello stato di quiete del mezzo sono la pressione acustica o sonora, la velocità delle particelle e la variazione di densità del mezzo.

La pressione acustica (Pa) è definita come la variazione della pressione nel mezzo rispetto a quella atmosferica (101325 Pa) ed è definita nello spazio e nel tempo.

La velocità delle particelle è definita in m/s.

La variazione di densità del mezzo (rho) è definito in kg/mc.

- Onde piane e onde sferiche

Le onde possono essere piane o sferiche. Nella maggior parte dei casi le onde considerate sono quelle sferiche.

Nel caso di onde piane si avrà una pressione che varia in funzione del tempo t e della posizione x.

Nel caso di onde sferiche si prende in considerazione il raggio e il delta p max diminuisce nello spazio.

La lunghezza d’onda lambda è la distanza percorsa dall’onda durante un’oscillazione completa.

Il periodo T è il tempo impiegato a compiere un’oscillazione completa.

La frequenza f è il numero di oscillazioni complete effettuate nell’unità di tempo.

La velocità dell’onda c è la velocità con cui la propagazione di energia avanza nel mezzo.

All’aumentare della frequenza, diminuisce la lunghezza d’onda.

- I livelli sonori e la somma di livelli sonori

Il livello sonoro è una misura in decibel (dB) che rappresenta l’intensità di un suono. Si calcola con la formula: 20·log₁₀(p/p₀), dove p è la pressione sonora e p₀ è la pressione di riferimento (20 µPa). Quando si sommano più suoni, non si fa una somma normale: i livelli in dB si sommano in modo logaritmico, usando la formula 10·log₁₀(10^(L₁/10) + 10^(L₂/10)).

- Suoni puri, suoni complessi e rumori

Un suono puro è caratterizzato da un unico periodo ed un’unica frequenza (es: fischio). Il livello di pressione risulta essere uguale al livello di intensità.

Un suono complesso è caratterizzato da armoniche (componenti sinusoidali) definite una serie di Fourier. Ogni armonica è un suono puro.

Grazie all’analisi spettrale si possono stabilire dei grafici con frequenza e pressione efficace (non c’è lo spazio).

Tutto ciò che non è suono puro o complesso, è rumore. Il rumore ha un periodo infinito ed è definito dalla trasformata di Fourier, quindi ha un andamento del livello continuo.

- Audiogramma normale

L’audiogramma normale mostra la soglia minima di udibilità di una persona con udito sano, in funzione della frequenza. I valori si esprimono in dB HL (hearing level), che sono tarati in base alla sensibilità dell’orecchio umano: una soglia normale si trova tra 0 e 20 dB HL su frequenze da 125 Hz a 8000 Hz.
Basta che la pressione al quadrato sia più bassa della pressione di riferimento per avere dei dB negativi che possono essere uditi.

È collegato al diagramma di Munson, che rappresenta le curve di equal-loudness: queste mostrano come l’orecchio percepisce suoni di uguale intensità soggettiva a diverse frequenze. Per frequenze molto basse o molto alte, servono pressioni maggiori per percepire lo stesso volume.

I punti A e B sono suoni intensamente percepiti come uguali. Le curve rappresentate sono isofoniche. Il riferimenti di pressione si trova a 1000 Hz.

L’insieme di tutte le frequenze e intensità udibili dall’orecchio umano definisce il campo di udibilità, che va da circa 20 µPa (0 dB SPL) a 20 Pa (120-130 dB SPL), e da 20 Hz a 20.000 Hz.

- La ponderazione e le curve di ponderazione

La ponderazione acustica è un metodo per correggere le misure del livello sonoro in base alla sensibilità dell’orecchio umano, che non percepisce tutte le frequenze allo stesso modo.

Le curve di ponderazione A, B e C derivano dalle curve di uguale sensazione sonora (come quelle di Munson) e servono a simulare la risposta dell’orecchio umano a diversi livelli di pressione sonora.

– Curva A: simula l’udito a bassi livelli sonori (40 phon), attenua molto le basse frequenze. È la più usata (dBA).
– Curva B: simula l’udito a livelli medi (70 phon), oggi è poco usata.
– Curva C: simula l’udito a livelli alti (100 phon), attenua poco le basse frequenze. Usata per rumori impulsivi o forti (dBC).

Le curve sul diagramma sono rovesciate.

- Le bande di frequenza

Le bande di frequenza sono intervalli in cui si suddivide lo spettro acustico per analizzare i contenuti di un suono. Le più usate sono:

– bande ottave: ogni banda ha frequenza centrale raddoppiata rispetto alla precedente (es. 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz...);
– mezze ottave e terzi d’ottava: suddivisioni più dettagliate, soprattutto usate in acustica architettonica e tecnica.
Ogni banda rappresenta un intervallo di frequenze entro cui si calcola il livello sonoro.

- Coefficienti di assorbimento, trasmissione e riflessione del suono, assorbimento totale e assorbimento medio

Quando un'onda sonora colpisce una superficie, parte dell’energia viene assorbita, parte riflessa e parte trasmessa. I coefficienti che descrivono questi fenomeni sono:

– α (assorbimento): frazione di energia assorbita, va da 0 (nessun assorbimento) a 1 (assorbimento totale);
– τ (trasmissione): frazione di energia che attraversa il materiale;
– ρ (riflessione): frazione di energia riflessa.

La somma dei tre coefficienti è 1: α + τ + ρ = 1.

L’assorbimento totale (in m²) si calcola moltiplicando il coefficiente di assorbimento per la superficie: A = α·S.
L’assorbimento medio è la media ponderata dei coefficienti di assorbimento dei vari materiali presenti nell’ambiente.

- Livello di pressione e intensità sonora in campo libero

In campo libero, cioè in assenza di ostacoli e riflessioni, il suono si propaga in modo sferico. La pressione sonora (p) diminuisce con la distanza e il livello di pressione sonora (Lp) si calcola con:

Lp = 20·log₁₀(p/p₀)

dove p₀ è la pressione di riferimento (20 µPa).

L’intensità sonora (I) è la potenza per unità di superficie (W/m²) e diminuisce con il quadrato della distanza. Il livello di intensità sonora (Li) si calcola con:

Li = 10·log₁₀(I/I₀)

dove I₀ è l’intensità di riferimento (10⁻¹² W/m²). In campo libero, Lp e Li sono collegati: a parità di distanza, sono numericamente simili.

- Livello di pressione e intensità sonora in campo riverberato

In un campo riverberato, il suono è riflesso dalle superfici e arriva all’ascoltatore da tutte le direzioni. La pressione sonora è più uniforme e non cala con la distanza come in campo libero. Il livello di pressione sonora resta quasi costante in tutto l’ambiente (tranne vicino alla sorgente).

L’intensità sonora in campo riverberato dipende dall’energia emessa dalla sorgente e dall’assorbimento totale dell’ambiente:

I = W / (4·A)

dove W è la potenza sonora (W) e A è l’assorbimento totale (in m² sabin). Il livello di intensità sonora si calcola con:

Li = 10·log₁₀(I/I₀)

Anche in questo caso, Lp e Li sono correlati, ma non coincidono più perfettamente come in campo libero.

- Livello di pressione e distanza critica in campo semiriverberato

In un campo semiriverberato coesistono sia suono diretto che riflesso. Il livello di pressione sonora (Lp) diminuisce con la distanza fino a un certo punto, poi si stabilizza per effetto del riverbero.

La distanza critica (dc) è il punto in cui il livello del suono diretto e quello del suono riverberato sono uguali. Dipende dalla potenza della sorgente e dall’assorbimento dell’ambiente:

dc ≈ 0,14 · √(Q·V/A)

dove:
– Q è il fattore di direttività della sorgente;
– V è il volume dell’ambiente (m³);
– A è l’assorbimento totale (m² sabin).

Entro dc domina il suono diretto, oltre dc domina il riverbero.

- Il tempo di riverberazione, misura e calcolo

Il tempo di riverberazione (T) è il tempo che impiega il suono a diminuire di 60 dB dopo l’interruzione della sorgente. Misura la persistenza del suono in un ambiente.

Si calcola con la formula di Sabine:

T = 0,161 · V / A

dove:
– V è il volume del locale in m³;
– A è l’assorbimento totale (in m² sabin).

Per misurarlo, si usa un segnale impulsivo o continuo, si registra il decadimento del livello sonoro e si calcola il tempo per un calo di 60 dB (o 30 dB, poi raddoppiato, nel caso di T30).

- Il tempo di riverberazione ottimale

Il tempo di riverberazione ottimale dipende dalla destinazione d’uso e dal volume del locale. Deve garantire buona intelligibilità e qualità acustica.

Indicativamente:

– Sale conferenze, aule: 0,5 – 1 s
– Sale da concerto: 1,8 – 2,2 s
– Teatri: 1,2 – 1,6 s
– Studi di registrazione: 0,3 – 0,6 s

Un tempo troppo lungo crea echi e impasta il suono; troppo corto rende l’ambiente secco e poco naturale. Si calcola usando formule empiriche o curve guida in base al volume.

- I materiali fonoassorbenti porosi

I materiali fonoassorbenti porosi assorbono il suono grazie alla resistenza dell’aria che penetra nei pori del materiale. L’energia sonora si trasforma in calore per attrito e viscosità.

Sono efficaci soprattutto alle medie e alte frequenze, e diventano più efficienti se montati a una certa distanza dalla parete.

Esempi comuni: lana di roccia, fibra di vetro, poliuretano espanso, tessuti, moquette.

Le prestazioni dipendono da: spessore, densità, dimensione dei pori e montaggio.

- I pannelli vibranti e i risuonatori acustici singoli e multipli

I pannelli vibranti e i risuonatori acustici sono sistemi fonoassorbenti risonanti, adatti soprattutto per le basse frequenze.

I pannelli vibranti sono superfici flessibili (come legno o metallo) fissate davanti a una camera d’aria. Quando colpite dal suono, vibrano e dissipano l’energia per attrito e deformazione. La frequenza di assorbimento dipende da massa, rigidità e spessore dell’intercapedine.

I risuonatori acustici singoli, come i risuonatori di Helmholtz, sono cavità con un collo che assorbono energia a una frequenza precisa, trasformando l’energia sonora in calore per compressione e decompressione dell’aria interna.

I risuonatori multipli uniscono più risuonatori con dimensioni diverse per ampliare la gamma di frequenze assorbite.

- Il potere fonoisolante e la legge della massa e della frequenza

Il potere fonoisolante (R) misura la capacità di un elemento costruttivo (parete, solaio, ecc.) di attenuare il passaggio del suono. Si esprime in decibel (dB) ed è dato dalla differenza tra il livello sonoro prima e dopo l’ostacolo.

La legge della massa afferma che raddoppiando la massa superficiale di una parete, l’isolamento acustico aumenta di circa 6 dB.

La legge della frequenza dice che R cresce con l’aumentare della frequenza del suono, perché le onde ad alta frequenza si trasmettono meno facilmente.

R ≈ 20·log₁₀(m·f) – costante

dove m è la massa per m² e f la frequenza.

Questa legge vale in campo semplificato, solo per pareti omogenee e senza effetti di risonanza o giunzioni.

- Fenomeni di risonanza e coincidenza

La risonanza si verifica quando una struttura vibra alla stessa frequenza di una sollecitazione sonora, amplificando il suono invece di isolarlo. Riduce il potere fonoisolante attorno alla frequenza di risonanza.

Il fenomeno di coincidenza avviene quando la lunghezza d’onda del suono incidente coincide con l’onda flessionale nella parete. In quel punto si ha un calo dell’isolamento acustico, detto buca di coincidenza. Si manifesta soprattutto nei materiali rigidi e leggeri (es. cartongesso, vetro) e dipende da spessore, rigidità e angolo di incidenza.

- Le pareti doppie

Le pareti doppie sono sistemi composti da due strati separati da un’intercapedine d’aria o materiale isolante. Offrono un isolamento acustico superiore rispetto a una parete singola della stessa massa, grazie al principio massa-molla-massa.

Il primo strato vibra col suono, l’aria o il materiale elastico smorza l’energia, e il secondo strato ne riceve solo una parte ridotta. La prestazione dipende da: massa dei due strati, spessore dell’intercapedine, disaccoppiamento meccanico e presenza di assorbenti nell’intercapedine. Funzionano bene su un ampio range di frequenze, incluse le basse.

- Il potere fonoisolante medio

Il potere fonoisolante medio rappresenta il comportamento complessivo di un elemento (parete, solaio, serramento) rispetto all’isolamento acustico. Si ottiene misurando il potere fonoisolante (R) in bande di frequenza (di solito terzi d’ottava da 100 a 3150 Hz) e calcolando un valore sintetico rappresentativo.

Può essere espresso in due modi:

- Media aritmetica: semplice media dei valori di R rilevati sulle bande di frequenza. Usata in contesti non normativi, dà un’indicazione approssimativa.

- Indice di valutazione Rw (secondo norma ISO 717-1): valore unico ricavato confrontando la curva reale di R con una curva di riferimento normalizzata, detta curva di valutazione. Questa viene traslata verso il basso finché non supera certi limiti di scostamento. Rw è il valore in dB corrispondente alla curva di riferimento risultante.

Il Rw è il valore più usato in edilizia per confrontare prodotti e sistemi costruttivi. Può essere accompagnato da correttivi per rumori aerei di traffico o voci, come:

– Rw + C: per rumori interni (parlato, radio);
– Rw + Ctr: per rumori a bassa frequenza (traffico urbano).

Più Rw è alto, migliore è l’isolamento. Un buon valore per pareti divisorie interne è ≥ 50 dB.

- Il potere fonoisolante apparente e l’isolamento acustico

Il potere fonoisolante apparente (R′) è la misura reale dell’isolamento acustico tra due ambienti, che tiene conto non solo della parete divisoria, ma anche delle trasmissioni laterali (pareti, solai, giunti, impianti).

Si misura in opera, in condizioni reali, con la formula:

R′ = L₁ − L₂ + 10·log₁₀(S/A)

dove:

– L₁ è il livello sonoro nel locale emittente;

– L₂ è il livello nel locale ricevente;

– S è la superficie della parete divisoria;

– A è l’assorbimento acustico del locale ricevente.

L’isolamento acustico è il risultato globale della protezione contro i rumori aerei o strutturali. Dipende dal potere fonoisolante dei singoli elementi e dalla qualità costruttiva (giunti, disaccoppiamenti, continuità).

Si valuta con indici normalizzati come D₂m,nT,w o R′w, usati nei collaudi e nelle verifiche dei requisiti acustici passivi.

- Il livello di pressione sonora di calpestio e i pavimenti galleggianti

Il livello di pressione sonora di calpestio (L) misura quanto rumore da impatto (es. passi, urti) si trasmette attraverso un solaio. Si esprime in dB e si determina col martello normalizzato che genera colpi ripetitivi sul pavimento.

Il valore misurato viene corretto in base al tempo di riverberazione e normalizzato (Ln o L’n) per confronti standardizzati. Valori più bassi indicano un isolamento migliore.

I pavimenti galleggianti riducono il rumore da calpestio: sono costituiti da un massetto separato strutturalmente dal solaio tramite uno strato elastico (materassino anticalpestio). Questo disaccoppiamento smorza la trasmissione meccanica del suono. L’efficacia dipende da massa, rigidità, continuità dello strato elastico e corretta posa.

- Il suono come fenomeno fisico e la pressione acustica

Il suono è una vibrazione meccanica che si propaga in un mezzo elastico (solido, liquido o gas) sotto forma di onde longitudinali. È caratterizzato da variazioni di pressione, densità e velocità delle particelle nel mezzo.

La pressione acustica è la variazione istantanea di pressione rispetto alla pressione atmosferica. Si misura in Pascal (Pa) e rappresenta la componente percepibile del suono.

Il valore di riferimento per l’udito umano è 20 µPa, corrispondente a 0 dB. Valori più alti indicano suoni più intensi.

- Il livello di pressione sonora nel campo libero, riverberato e semiriverberato

Nel campo libero il livello di pressione sonora diminuisce con la distanza dalla sorgente secondo la legge dell’inverso del quadrato. La formula è:

Lp = Lw − 20·log₁₀(r) − 11

dove Lp è il livello di pressione, Lw la potenza sonora, r la distanza in metri.

Nel campo riverberato il suono arriva da tutte le direzioni per effetto delle riflessioni, e il livello di pressione resta quasi costante in tutto l’ambiente. Dipende da potenza della sorgente e assorbimento totale.

Nel campo semiriverberato coesistono suono diretto e riflesso. Il livello di pressione decresce con la distanza fino alla distanza critica, oltre la quale il suono riverberato prevale e Lp si stabilizza.

TERMODINAMICA

- Bernoulli per fluidi perfetti

Il teorema di Bernoulli afferma che, per un fluido perfetto (cioè incomprimibile, privo di attriti e in moto stazionario), la somma tra pressione, energia cinetica e energia potenziale rimane costante lungo una linea di corrente.

In pratica, se il fluido accelera, la pressione diminuisce; se sale di quota, la pressione o la velocità devono diminuire per conservare l’energia totale. La formula è:

p + ½·ρ·v² + ρ·g·z = costante

Significa che l’energia meccanica del fluido si conserva lungo il suo percorso, trasformandosi tra pressione, velocità e altezza.

- Bernoulli per fluidi reali

Nel caso di fluidi reali, cioè viscosi e soggetti a perdite di energia per attrito, l’equazione di Bernoulli viene corretta introducendo una perdita di carico (hₚ).

La formula diventa:

p₁ + ½·ρ·v₁² + ρ·g·z₁ = p₂ + ½·ρ·v₂² + ρ·g·z₂ + Δpᶠ

oppure, in termini di altezza (carico):

z₁ + p₁/γ + v₁²/2g = z₂ + p₂/γ + v₂²/2g + hₚ

dove hₚ rappresenta l’energia persa per attrito con le pareti o per turbolenza.

In parole semplici, l’energia totale non si conserva perfettamente: una parte si disperde in calore e attrito, per cui la somma tra pressione, quota e velocità diminuisce lungo la corrente.

- Leggi della statica dei fluidi

Le leggi della statica dei fluidi descrivono come si comporta un fluido fermo, cioè in equilibrio e non soggetto a moto. La prima è la legge di Stevino, che dice che la pressione in un fluido aumenta con la profondità: più si scende, più il peso del fluido sovrastante spinge verso il basso. La variazione di pressione dipende dalla densità del fluido, dalla gravità e dall’altezza.

La seconda è la legge di Pascal, secondo cui una variazione di pressione applicata in un punto di un fluido si trasmette in modo uniforme in tutte le direzioni. Questo principio è alla base del funzionamento dei sistemi idraulici.

Infine, c’è il principio di Archimede, che afferma che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta verso l’alto pari al peso del fluido spostato. Questo spiega perché alcuni oggetti galleggiano e altri affondano.

- Stati di aggregazione della materia: diagramma p,v,T per una sostanza pura

La materia può trovarsi in tre stati principali: solido, liquido e vapore (o gas). Una sostanza pura è formata da un solo componente e cambia stato in modo ben definito, descritto dal diagramma p-v-T, che mostra come variano pressione, volume e temperatura.

Nel diagramma, si distinguono tre superfici: una per ciascuno stato. I passaggi di stato (fusione, evaporazione, sublimazione) avvengono sulle superfici di separazione, dove coesistono due fasi. Ad esempio, tra liquido e vapore c’è la superficie di evaporazione.

Il punto in cui si incontrano le tre superfici è il punto triplo: qui coesistono solido, liquido e vapore. Il punto critico segna il limite oltre cui non si distingue più tra liquido e vapore. Il diagramma mostra come, cambiando una sola variabile, si può passare da uno stato all’altro seguendo un percorso preciso.

- 1° principio della termodinamica per sistemi chiusi e aperti

Il primo principio della termodinamica è la legge di conservazione dell’energia applicata ai sistemi termodinamici. Per un sistema chiuso (cioè senza scambio di massa), afferma che l’energia interna può cambiare solo per effetto di calore scambiato e lavoro compiuto:

ΔU = Q − L

dove ΔU è la variazione di energia interna, Q il calore entrante e L il lavoro uscente (segno convenzione ingegneristica).

Per un sistema aperto (cioè con scambio di massa), si considera anche l’energia trasportata dalla massa entrante o uscente. Il principio si esprime come:

ΔE = Q − L + Σ(energia con la massa entrante) − Σ(energia con la massa uscente)

Qui si tiene conto di energia interna, cinetica e potenziale del fluido. Il primo principio afferma sempre che l’energia totale si conserva, ma cambia il bilancio in base a ciò che entra o esce dal sistema.

- 2° principio della termodinamica e macchine termiche

Il secondo principio della termodinamica afferma che non tutta l’energia può essere trasformata in lavoro utile: una parte deve essere dissipata, e i processi reali hanno sempre una direzione preferita.

Applicato alle macchine termiche, il principio dice che nessuna macchina può trasformare tutto il calore assorbito in lavoro. Serve sempre una sorgente calda da cui assorbire calore e una sorgente fredda verso cui scaricare una parte del calore.

Il rendimento massimo teorico di una macchina termica è quello del ciclo di Carnot:

η = 1 − T₂/T₁

dove T₁ è la temperatura della sorgente calda e T₂ quella della sorgente fredda (in kelvin). Nessuna macchina reale può superare questo rendimento.

- Macchine termiche a ciclo diretto e inverso e massimo rendimento di Carnot

Le macchine termiche a ciclo diretto trasformano calore in lavoro. Funzionano assorbendo calore da una sorgente calda, producendo lavoro e cedendo il resto alla sorgente fredda. Esempi: motori termici, turbine, centrali termoelettriche.

Le macchine a ciclo inverso fanno il contrario: usano lavoro per trasferire calore da una sorgente fredda a una calda. Servono per raffreddare o riscaldare ambienti. Esempi: frigoriferi, pompe di calore, condizionatori.

Il rendimento massimo teorico è quello del ciclo di Carnot:

– per il ciclo diretto: η = 1 − T₂/T₁
– per il ciclo inverso (COP):
– frigorifero: β = T₂ / (T₁ − T₂)
– pompa di calore: γ = T₁ / (T₁ − T₂)

Tutte le temperature sono in kelvin. Nessuna macchina reale può superare questi limiti.

- La termodinamica e i sistemi termodinamici, grandezze di stato e di scambio, equilibrio termodinamico, grandezze intensive ed estensive

La termodinamica studia le trasformazioni energetiche tra calore e lavoro in un sistema. Un sistema termodinamico è una porzione di materia separata da un confine, reale o ideale, da cui può scambiare energia o massa.

Le grandezze di stato descrivono lo stato del sistema in ogni istante (es. pressione, temperatura, volume, energia interna). Dipendono solo dallo stato iniziale e finale, non dal percorso.

Le grandezze di scambio (come calore e lavoro) descrivono le interazioni tra il sistema e l’esterno. Non sono proprietà del sistema e dipendono dal tipo di trasformazione.

L’equilibrio termodinamico si ha quando nel sistema non ci sono variazioni spontanee: pressione, temperatura e composizione sono uniformi e stabili nel tempo.

Le grandezze intensive non dipendono dalla quantità di materia (es. temperatura, pressione), mentre le grandezze estensive dipendono dalla massa o dal volume del sistema (es. energia, volume, entropia).

- Lavoro e calore

Lavoro e calore sono due modi con cui un sistema termodinamico può scambiare energia con l’esterno.

Il lavoro è energia trasferita mediante una forza che agisce su una distanza. Nei gas, si manifesta come lavoro di espansione o compressione. Si calcola, per esempio, con:

L = ∫p·dV

Il calore è energia trasferita a causa di una differenza di temperatura. Passa sempre spontaneamente dal corpo più caldo a quello più freddo.

Entrambi non sono grandezze di stato, ma di scambio: il loro valore dipende dal percorso seguito durante la trasformazione, non solo dagli stati iniziale e finale.

- Viscosità, tipi di moto, profili di velocità in un condotto

La viscosità è la resistenza interna di un fluido allo scorrimento. Nei liquidi dipende poco dalla temperatura, nei gas aumenta con la temperatura. Si distingue in:

– viscosità dinamica (μ): misura la forza necessaria per far scorrere il fluido;
– viscosità cinematica (ν): è il rapporto tra viscosità dinamica e densità (ν = μ/ρ).

Il moto può essere:

– laminare: le particelle scorrono in strati paralleli, ordinati, senza mescolamento;
– turbolento: il flusso è disordinato, con vortici e mescolamento continuo.

Nei condotti, il profilo di velocità dipende dal tipo di moto:

– in moto laminare (condotto circolare), il profilo è parabolico: la velocità è massima al centro e nulla alle pareti;
– in moto turbolento, il profilo è più piatto al centro e ha un gradiente ripido vicino alle pareti.